3 KOLLU TURNİKE ŞARTNAMESİ

- Turnike elektronik kontrol sistemi 24 Vdc güç ile çalışmalıdır.Sağlık emniyeti göz önünde bulundurularak düşük gerilim ( 24 V ) kullanılacaktır.

- Turnikelerin çektikleri güç max.30 W olacaktır.

- Turnikeler 120 derece aralıklarla yerleştirilerek kontrollü dönen tripod kolları ile geçişi sağlayabilecek ve engelleyecektir.

- Güvenlik açısından sistem enerjisi kesildiği anda tripot kollar boşa dönecek konuma gelecektir.

- İki yönlü geçiş kontrolü sağlanabilecektir.

- Turnike tripod kolları temassız hallefect sensör sistemi ile konumu algılayacaktır.

- Hareket kontrolü , Bir yöne geçiş hareketi başladığında , ters yöne geçişi engelleyerek ,yarı dönüşü geçtikten sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik amasitörlü yapı sayesinde otomatik ve yumuşatılarak sağlanır özellikte olacaktır.

- Özel kaidesi ile montaj basitçe yapılacaktır.

- Turnike hava şartları -20, +70 Carasında çalışabilecektir.

- Turnikelerin ana gövde ve tripod kolları 1,5 mm paslanmaz çelikten imal edilecektir.Turnike kasa ölçüleri 28x45x32 ( + / - 2 ) tolerans değerlerinde olmalıdır.

- Diğer aksam ve parçalar korozyona mukavim galvaniz kaplama yapılacaktır.

- Kullanılan kolların tutturulduğu ayna çelik döküm olmalı ve nikel krom kaplı olmalıdır.

- Kullanılacak paslanmaz kol kalınlıkları çap 32-40 arası olacaktır.

- Kullanılan kol uçlarında koruma amaçlı plastik tıpalar kullanılacaktır.

- Acil durum söz konusu olduğunda sistem enerjisi kesilerek serbest geçiş imkanı sağlanacaktır.

- Elektrik arızalarında veya kesilmelerinde ana mekanizma serbest ve kilitsiz kalacaktır.

- Turnikeler toplu geçişe uygun olarak üretilmeli , mekanizma günlük devir sayısı 5.000 den fazla geçişe uygun olacaktır.

- Turnike mekanizmasında kullanılan malzemeler uzun ömürlü olması ön görüsüyle mekanizma parçaları ısıl işleme tabi tutularak sertlikleri artırılmış olacaktır.Tamamı çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.Plastik,polyamid v.b üniteler kullanılmayacaktır.

- Kullanılacak 24 Vluk selenoidler altlarında ısıyı alıcı aliminyum parçalar bulunacaktır.

- Mekanizma üzerinde kullanılan bütün vida,somun v.b malzemeler paslanmaz olacaktır.

- Turnike giriş yönünde ön kısmında ve çıkış yönünde arka kısmında giriş-çıkış göstergeleri bulunacak ve bu göstergeler kapak üzerinde olmayacaktır.

- Turnike kapakları menteşeli bir yapıya sahip olmalıdır.

- Turnike kontrol kartında 1 adet ,232,1 adet 485 haberleşme  girişleri olacaktır.

- Turnike kontrol kartı 2 adet ınput , 2 adet output kontak girişleri olmalıdır.

- Turnike kontrol kartı üzerinde sesli buzzer olmalıdır.

- Kart çıkışındaki selenoid çıkışları ; NO  ve NC pozisyonları kart üzerindeki dip siwchlerle ayarlanabilmelidir.

- Turnike kontrol kartı üzerinde , sayaç , feedback ve acil çıkış kontak uçları olmalıdır.

- Turnikeler hava şartları göz önünde bulundurulmak kaydı ile dış ortamda hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

- Turnike içerisindeki tüm dişli ve mekanik aksamlar ,uzun süre yağlama gerektirmeyecek şekilde imal edilmiş olmalı ve sessiz çalışmalıdır.

- Üretici Firmaya ait  Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait ISO-9001 Kalite belgesi olmalıdır.

- Üretici firmaya ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.