MOTORLU VİP TURNİKE ŞARTNAMESİ

- Motorlu vip turnikelerin her birinde kontrol paneli bulunacaktır .Bu kontrol panelleri vip turnikeyi kontrol etmek amacıyla kullanılacaktır.

- Motorlu Vip turnikenin  çalışma voltajı 24VDC olacaktır.Tek yöne açılıp kapanacaktır.

- Kullanılan motor hızı 50-60rpm hızında olmalıdır.

- Motor durdurması kenarlarda endüktif swicle ortada encoder sistemiyle sağlanmalıdır.

- Mekanizma çalışma prensibi kayış kasnak sistemine göre çalışmalı kol kapanma esnasında kişilere zarar vermemelidir.

- Kullanılan kasa 1.5mm paslanmaz çelikten imal edilmelidir.

- Motorlu vip turnıkenın dış kasası  304 kalite paslanmaz sacdan imal edilecektir.

- Kullanılan kol çapı 32 lik polisajlı aliminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kol ortasında  yönlendirme levhası kullanılmalıdır.

- Vip kasasının üst kapak kısmı pleksi malzemeden oluşmalı ve içerisine led aydınlatma olmalıdır.

- Kullanılan kontrol kartı buton,uzaktan kumanda,kartlı geçiş sistemi,radar gibi benzeri cihazlara adapte edilip çalışabilecek düzeyde olmalıdır.

- Kullanılan kart  master sleev mantığına göre uyumlu çalışabilecektir.

- Geçiş esnasında kişilere zarar vermemesi için kasa kenarları yuvarlatılmış olmalıdır.

- Kullanılan kontrol kartı üzerinde mod ayarları olmalı bu ayarlardan cihazın manuel veya otomatik kapanması ayarlanabilmelidir.

- Cihaz otomatik moda alındığında kapanma süreleri kart üzerinden dip swiclerle ayarlanabilmelidir.

- Kapanma süreleri 5sn ile 25sn arasında ayarlanabilmelidir.

- Kontrol paneli üzerinde sayaç çıkışı olmalı istenildiğinde geçişler sayılabilmelidir.

- Tava ve şase arasında gerekli topraklama kabloları mutlaka  kullanılacaktır.

- Elektronik kartların arıza durumunda kolay sökülüp takılabilmesi amaçlı çakma somun tabir edilen ve el ile sökülüp takılabilen vidalar kullanılacaktır.

- Firmanın ISO 9001 ,TSE-HYB ,Ce Deklerasyon belgeleri olmalıdır.